E42 驱动系统设计报告

原始模式 vs 优化模式

编制日期：2026-08-12

原始版：E:\自研BMS和软件资料\E42\E42\text28.slx（未改动）

优化版：E:\自研BMS和软件资料\E42_优化\text28.slx

平台：MATLAB R2014a / Simulink，RapidECU-U2（MPC5554），驱动任务 10ms

# 1  概述

原始模型是一套基于 RapidECU 的 FSEC 赛车整车驱动控制逻辑，核心功能包括油门踏板信号处理、扭矩请求生成、制动优先、待驶（Ready-to-Drive）控制、电机 CAN 报文打包与 BMS/MCU 状态接收。原始逻辑可以正常工作，但存在三类问题：

控制策略简单：扭矩请求 = 油门原始值 × 允许标志，无扰动补偿、无主动阻尼、无扭矩斜率控制；

信号浪费：滑转率、车速、电机转速/扭矩等信号算出后未参与任何控制；

结构与命名混乱：死代码多、块名含换行符、传递函数等命名误导。

优化版在不改变上电流程、任务调度、CAN 通信、RapidECU 配置等基础框架的前提下，新增 AEKF 扰动估计与主动阻尼模块，按 2026 赛事规则补充安全逻辑，并对驱动部分做了清理。

# 2  原始驱动模式分析

## 2.1  总体数据流

角度传感器(ch52/ch53) → 角度处理 → 油门规则 → 油门输出 → ECU → MCU_CAN发送 → 电机控制器

制动与尾灯(油压) → 油门规则 刹车优先 / 制动与待驶(待驶) → 复位/使能

电机测速(CAN) → 电机转速/电机扭矩（仅测量，未用于控制）

前轮转速(ch6/ch7) → 滑转率计算 → 滑转率（未使用）

## 2.2  油门踏板处理

双路角度传感器：角度1（ch52）、角度2（ch53），ADC 采样；

分别做零位/量程标定（约 960/1800 与 970/1780）得到百分比；

两路百分比差值 >10% 判不可靠，不可靠时油门数值清零；

原始值经空量程/阈值等环节做范围处理。

## 2.3  扭矩请求生成（油门规则）

油门百分比 <5%（油门死区判断） × 无刹车（刹车判断）

+ 同时油门刹车冲突锁存（油门>25% 且刹车 → 0，直至松开油门恢复）

→ 动力允许判断（≥1 有效）

扭矩请求 = 油门原始值 × 动力允许标志

特点：逻辑简单可靠，但扭矩请求无斜率限制，电机阶跃响应冲击传动系；无扰动/负载补偿；无主动阻尼。

## 2.4  待驶与安全

待驶激活 = 制动有效 AND 待驶按键（EV4.11.5 要求）；

安全回路断开立即退出待驶（EV4.11.6）；

进入待驶后鸣笛约 1.5s（EV4.12）；

系统关键信号（APPS 状态）→ 安全回路输出。

## 2.5  原始版存在的问题

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| 滑转率未使用 | 前轮转速+后轮转速算出滑转率，仅接 Terminator |
| 车速/转速/扭矩未使用 | 四个输出口全部接 Terminator |
| 无扰动补偿 | 负载突变/齿槽脉动直接反映为转速波动与负向冲击 |
| 无扭矩平滑 | 油门阶跃直接发 CAN，传动冲击明显 |
| 无 CAN 失效保护 | 生命计数器解码后接 Terminator，断线无兜底 |
| 命名混乱 | 传递函数、Subsystem、youya1 等；多处块名含换行符 |

# 3  优化后驱动模式设计

## 3.1  总体架构

在油门规则与油门输出之间插入 Drive_AEKF 模块：

油门规则(油门请求) ──→ Drive_AEKF ──→ 油门输出 → ECU → MCU_CAN发送

↑          ↑

电机转速(CAN)  电机扭矩(CAN)

清理后驱动逻辑对外输出缩减为 4 个：油门输出、复位、使能、系统关键信号。

## 3.2  AEKF 扰动估计器（降阶机械域）

原始论文方案为 4 状态电流域 AEKF（[id,iq,ω,Td]）；按实车仅有的信号（角度传感器 + 电机转速/扭矩 CAN 反馈）降阶为 2 状态机械域模型：

状态：x = [ω_hat; Td_hat]

量测：y = ω（电机转速）

输入：u = Te（电机扭矩反馈）

模型：J·dω/dt = Te − Td − B·ω

保留论文核心机制：

NIS 门控遗忘因子 λ∈[0.85, 0.98]，卡方阈值 γ=3.841（单量测自由度 1）；

协方差对角元上限保护 Pcap=[100, 400]；

Joseph 形式协方差更新，保证数值正定；

故障安全：NIS 持续越限 20ms 前馈淡出，恢复 50ms 后投入；

前馈补偿：Td_hat 经 5Hz 低通、±6 N·m 限幅后叠加；

主动阻尼：指令减去 Kd·ω（Kd=0.01 N·m·s/rad）。

## 3.3  新增安全逻辑（2026 规则）

| 规则 | 实现 |
| --- | --- |
| T12.9.12 松开踏板轮上扭矩≤0 | T_base≤0 → T_opt=0，前馈不允许叠加正扭矩 |
| T12.10.5 数字信号延迟≤500ms | 电机转速/扭矩连续 50 周期（500ms）不变 → 判 CAN 失效，冻结 AEKF，禁用前馈/阻尼，退化为纯油门直通 |

## 3.4  清理与命名

删除死代码：前轮转速、滑转率计算、车速/滑转率/电机转速/电机扭矩输出口及 Terminator、转速转轮速换算链；

重命名 26 处：传递函数→油门请求、Subsystem→驱动逻辑、Subsystem2→安全回路输出、appsrule→油门规则、同时油门刹车→油门刹车冲突 等；

去除所有块名中的换行符。

# 4  对比总结

## 4.1  控制策略对比

| 项目 | 原始版 | 优化版 |
| --- | --- | --- |
| 扭矩请求 | 油门原始值 × 允许标志 | 同上 + AEKF 前馈 − 主动阻尼 + 斜率限制 |
| 扰动/负载补偿 | 无 | AEKF 在线估计 Td 并前馈抵消 |
| 主动阻尼 | 无 | Kd·ω，抑制转速振荡 |
| 扭矩平滑 | 无 | 上升 2500/s、下降 5000/s（原始单位） |
| 油门松开保护 | 依赖原始值≈0 | 显式强制 T_opt=0 |
| CAN 失效保护 | 无 | 500ms 检测，冻结补偿 |
| 滑转率/轮速 | 计算未用 | 已删除（实车无轮速传感器） |
| 待驶/鸣笛 | 制动+按键、1.5s | 不变 |
| 制动优先 | 有（软件锁存） | 不变 |

## 4.2  接口对比

| 接口 | 原始版 | 优化版 |
| --- | --- | --- |
| 驱动逻辑输出 | 8 个（4 个未使用） | 4 个：油门输出/复位/使能/系统关键信号 |
| 电机测速输出 | 3 个（后轮速度未用） | 2 个：电机转速/电机扭矩 |
| 传感器依赖 | 角度×2 + 轮速×2（实车无） | 角度×2 + 电机 CAN 反馈 |

## 4.3  规则符合性对比

| 条款 | 原始版 | 优化版 |
| --- | --- | --- |
| T12.9.5 双 APPS | 满足 | 满足 |
| T12.9.9 差值 10% 判不可靠 | 满足 | 满足 |
| T12.9.12 松开踏板零扭矩 | 隐式（依赖原始值） | 显式强制 |
| T12.10.5 数字信号 500ms 上限 | 不满足 | 满足 |
| EV4.11.5/4.12 待驶与鸣笛 | 满足 | 满足 |

## 4.4  代码质量对比

| 项目 | 原始版 | 优化版 |
| --- | --- | --- |
| 死代码 | 轮速/滑转率/转速/扭矩链路 | 已清理 |
| 命名 | 混乱、含换行符 | 统一清晰 |
| 可维护性 | 一般 | 明显提升 |

# 5  验证

MATLAB R2014a 加载优化版：正常；

Simulink update：UPDATE_OK，无结构错误；

Drive_AEKF：3 输入（T_base/w_rpm/Te_raw）→ 1 输出（T_opt），接线完整；

原始版 E42\E42\text28.slx 全程未改动（哈希校验一致）。

# 6  结论与后续建议

优化版在保留原有安全逻辑与框架的前提下，解决了扭矩冲击、负载扰动、CAN 失效无保护等核心问题，并满足 2026 赛事规则对驱动控制的增量要求，同时大幅清理了死代码与命名混乱。

实车标定前核对 MCU 扭矩报文缩放（当前按 0.1 N·m/LSB，RAW=10）；

台架验证 AEKF 收敛与主动阻尼系数 Kd；

若后续加装轮速传感器，可恢复滑转率链路并叠加牵引力控制；

电机测速内 5 条未使用 CAN 解码链（主动放电、IGBT 反馈、生命计数器、电流、预充）可择机删除。